双桥区,双滦区,鹰手营子矿区,承德县,兴隆县,平泉市,滦平县,隆化县,丰宁满族自治县,宽城满族自治县,围场满族蒙古族自治县,高新区,

“96365”平台2025-04-18到2026-04-18运行情况

- 录入电梯类型统计（这个表格如果有增加是否能自动增加表格内，或者文字添加）

| 合计 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客货梯 | 强制驱动载货电梯 | 液压载货电梯 | 防爆电梯 | 自动扶梯 | 自动人行道 | 杂物电梯 | 曳引驱动观光电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

- 各行政区域的电梯故障统计表（起）

| 区域名称 | 电梯数 | 故障总数 | 困人故障（机械） | 困人故障（非机械） | 非困故障（机械） | 非困故障（非机械） | 其他 | 人员伤亡数（受伤和死亡人数的和） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双桥区 | 2 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 双滦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹰手营子矿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 承德县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兴隆县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平泉市 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滦平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隆化县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丰宁满族自治县 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宽城满族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 2 | 27 | 0 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 高新区 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 电梯应急处置情况

| 处置事件总数（起） | 困人（起） | 非困人（起） | 其他（起） | 解救被困人数（人） | 困人救援到达现场平均（分钟） | 非困人救援到达现场平均（分钟） | 实施救援平均用时（分钟） | 故障维修平均用时（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 11 | 1 | 6 | 26 | 6.5 | 0.18 | 0.39 |  |

- 同一电梯发生二次以上故障统计表（该统计不包括误报、自行脱困）表格掌握增加故障原因

| 县区 | 数量 | 电梯救援识别码 | 注册代码 | 接警时间 | 事件类型 | 电梯地址 | 维保单位 | 物业名称 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平泉市 | 1 | 020273 | 311010186202375841 | 2026-01-13 03:01:29 | 困人事件 | 西大街 | 承德飞达电梯有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 平泉市 | 2 | 020273 | 311010186202375841 | 2026-01-14 02:36:00 | 困人事件 | 西大街 | 承德飞达电梯有限公司 | 抽水讯通 |  |
| 丰宁满族自治县 | 1 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-07 07:01:02 | 投诉 |  | 承德三富电梯工程有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 2 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-08 12:04:04 | 困人事件 |  | 承德三富电梯工程有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 3 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-08 13:43:39 | 困人事件 |  | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 4 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-10 00:26:21 | 困人事件 |  | 承德三富电梯工程有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 5 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-13 00:38:48 | 困人事件 |  | 飞达 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 6 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-13 03:03:28 | 困人事件 |  | 承德三富电梯工程有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 7 | 020382 | 31101009620216JZVZ | 2026-01-13 08:22:30 | 困人事件 |  | 承德飞达电梯有限公司 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 1 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-07 07:07:03 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 2 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-07 09:06:48 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 3 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-07 09:14:06 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 4 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-07 09:30:55 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 5 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-07 09:40:35 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 6 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 01:21:15 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 7 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 01:29:23 | 投诉 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 8 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 01:36:54 | 故障事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 9 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 02:14:26 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 10 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 02:29:46 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 11 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-08 02:41:03 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 12 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-11 23:38:29 | 未知 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 13 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-13 05:01:02 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 14 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-13 05:17:52 | 故障事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 15 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-13 07:47:21 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 16 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-14 02:17:09 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德三富电梯工程有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 17 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-14 02:20:25 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 18 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-14 02:31:12 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 19 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-15 00:39:41 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 平泉德恒房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 20 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-15 03:15:11 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 平泉德恒房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 21 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-15 03:24:02 | 故障事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 平泉德恒房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 22 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-15 03:25:20 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 平泉德恒房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 23 | 020474 | 311010190220126008 | 2026-01-15 08:25:54 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 平泉德恒房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 24 | 020475 | 311010190220126009 | 2026-01-13 05:33:23 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 25 | 020475 | 311010190220126009 | 2026-01-15 00:38:51 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 26 | 020475 | 311010190220126009 | 2026-01-15 03:07:13 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 围场满族蒙古族自治县 | 27 | 020475 | 311010190220126009 | 2026-01-15 03:09:00 | 困人事件 | 东环路与金峰街交叉口西北240米 | 承德三富电梯工程有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 |  |
| 双桥区 | 1 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-07 07:09:17 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 2 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-13 04:19:54 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 3 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-13 04:32:57 | 未知 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 4 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-14 00:08:30 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 5 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-14 00:27:54 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 6 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-14 02:31:50 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 7 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-14 04:14:50 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 8 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-14 04:16:04 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 9 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-15 03:19:34 | 困人事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 10 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-15 03:20:06 | 故障事件 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 11 | 020485 | 340023008201800911 | 2026-01-15 06:59:48 | 投诉 | 西大街路北70号 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德欣连馨羊府餐饮服务有限公司 |  |
| 双桥区 | 12 | 020487 | 343013080220100002 | 2026-01-13 04:31:17 | 未知 | 承德护理职业学院 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德护理职业学院 |  |
| 双桥区 | 13 | 020487 | 343013080220100002 | 2026-01-13 04:50:03 | 困人事件 | 承德护理职业学院 | 承德飞达电梯有限公司 | 承德护理职业学院 |  |
| 双桥区 | 14 | 020487 | 343013080220100002 | 2026-01-15 03:22:03 | 困人事件 | 承德护理职业学院 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德护理职业学院 |  |
| 丰宁满族自治县 | 1 | 020493 | 311010096202308HD4 | 2026-01-13 04:34:07 | 未知 | 经济开发区创业路20号 | 承德飞达电梯有限公司 | 国华(丰宁满族自治县)新能源有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 2 | 020493 | 311010096202308HD4 | 2026-01-13 04:35:47 | 困人事件 | 经济开发区创业路20号 | 承德飞达电梯有限公司 | 国华(丰宁满族自治县)新能源有限公司 |  |
| 丰宁满族自治县 | 3 | 020493 | 311010096202308HD4 | 2026-01-14 04:17:20 | 困人事件 | 经济开发区创业路20号 | 承德飞达电梯有限公司 | 国华(丰宁满族自治县)新能源有限公司 |  |

- 电梯故障原因分析

| 序号 | 类型 | 故障代码 | 故障分析 | 故障数（起） | 占比（%） | 小计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人为原因 | 0101 | 生活垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行 | - 8 | - 33.33% | 54.17% |
|  |  | 0102 | 野蛮搬运导致门变形，电梯无法运行 | - 1 | - 4.17% |  |
|  |  | 0103 | 装修垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行 | - 2 | - 8.33% |  |
|  |  | 0104 | 超载 | - 1 | - 4.17% |  |
|  |  | 0105 | 阻挡关门时间过长，电梯无法运行 | - 1 | - 4.17% |  |
|  |  | 0106 | 其他 | - 0 | - 0% |  |
| 2 | 外部原因 | 0201 | 电梯在运行过程中出现的停电 | - 6 | - 25.00% | 45.83% |
|  |  | 0202 | 电气部件进水导致的短路故障 | - 2 | - 8.33% |  |
|  |  | 0203 | 机房温度过高，电气控制系统自动保护 | - 1 | - 4.17% |  |
|  |  | 0204 | 故障后自动恢复运行 | - 1 | - 4.17% |  |
|  |  | 0205 | 其他 | - 1 | - 4.17% |  |
| 3 | 门系统 | 0301 | 轿门锁失效 | - 0 | - 0% | 0% |
|  |  | 0302 | 厅门锁失效 | - ${0302} | - ${03021}% |  |
|  |  | 0303 | 门机故障 | - 0 | - 0% |  |
|  |  | 0304 | 门刀与滚轮（球）间距调整不良 | - ${0304} | - ${03041}% |  |
|  |  | 0305 | 安全触板、光幕等防夹人保护装置无效 | - ${0305} | - ${03051}% |  |
|  |  | 0306 | 主动门与从动门之间的联动失效 | - ${0306} | - ${03061}% |  |
|  |  | 0307 | 门触点失效 | - ${0307} | - ${03071}% |  |
|  |  | 0308 | 门挂轮破损 | - ${0308} | - ${03081}% |  |
|  |  | 0309 | 门导向系统失效 | - ${0309} | - ${03091}% |  |
|  |  | 0310 | 其他 | - ${0310} | - ${03101}% |  |
| 4 | 曳引系统 | 0401 | 平衡系数不在标准范围内 | 0 | 0% | 0% |
|  |  | 0402 | 曳引轮（轴）磨损 | 0 | 0% |  |
|  |  | 0403 | 曳引机缺油或油量过多 | ${0403} | ${04031}% |  |
|  |  | 0404 | 传动皮带过松 | ${0404} | ${04041}% |  |
|  |  | 0405 | 钢丝绳卡阻或跳槽 | ${0405} | ${04051}% |  |
|  |  | 0406 | 钢丝绳磨损 | ${0406} | ${04061}% |  |
|  |  | 0407 | 其他 | ${0407} | ${04071}% |  |
| 5 | 导向系统 | 0501 | 导靴磨损 | 0 | 0% | 0% |
|  |  | 0502 | 导轨润滑欠缺 | 0 | 0% |  |
|  |  | 0503 | 其他 | ${0503} | ${05031}% |  |
| 6 | 轿厢 | 0601 | 轿厢壁变形 | ${0601} | ${06011}% | ${06}% |
|  |  | 0602 | 照明失效 | ${0602} | ${06021}% |  |
|  |  | 0603 | 紧急报警失效 | ${0606} | ${06061}% |  |
|  |  | 0604 | 其他 | ${0604} | ${06041}% |  |
| 7 | 控制系统 | 0701 | 控制主板失效 | ${0701} | ${07011}% | ${07}% |
|  |  | 0702 | 电气元器件（接触器、继电器、驱动器件等）失效 | ${0702} | ${07021}% |  |
|  |  | 0703 | 平层感应器失效 | ${0703} | ${07031}% |  |
|  |  | 0704 | 极限开关、急停开关、维修开关等传感器失效 | ${0704} | ${07041}% |  |
|  |  | 0705 | 电气连接不可靠 | ${0705} | ${07051}% |  |
|  |  | 0706 | 编码器失效 | ${0706} | ${07061}% |  |
|  |  | 0707 | 主电源开关失效 | ${0707} | ${07071}% |  |
|  |  | 0708 | 召唤失效 | ${0708} | ${07081}% |  |
|  |  | 0709 | 电梯重启故障 | ${0709} | ${07091}% |  |
|  |  | 0710 | 其他 | ${0711} | ${0711}% |  |
| 8 | 电气系统 | 0801 | 变频器失效 | ${0801} | ${08011}% | ${08}% |
|  |  | 0802 | 电动机失效 | ${0802} | ${08021}% |  |
|  |  | 0803 | 制动器故障 | ${0803} | ${08031}% |  |
|  |  | 0804 | 主电源断开 | ${0804} | ${08041}% |  |
|  |  | 0805 | 其他 | ${0805} | ${08051}% |  |
| 9 | 安全保护装置 | 0901 | 安全回路断开 | ${0901} | ${09011}% | ${09}% |
|  |  | 0902 | 消防开关失效 | ${0902} | ${09021}% |  |
|  |  | 0903 | 限速器开关动作 | ${0903} | ${09031}% |  |
|  |  | 0904 | 安全钳开关动作 | ${0904} | ${09041}% |  |
|  |  | 0905 | 缓冲器开关动作 | ${0905} | ${09051}% |  |
|  |  | 0906 | 张紧轮开关动作 | ${0906} | ${09061}% |  |
|  |  | 0907 | 上行超速保护开关动作 | ${0907} | ${09071}% |  |
|  |  | 0908 | 其他 | ${0908} | ${09081}% |  |
| 10 | 误报 | 1001 | 误报 | ${1001} | ${10011}% | ${10}% |
| 11 | 自行脱困 | 1101 | 自行脱困 | ${1101} | ${11011}% | ${11}% |
| 合计 |  |  |  | 24 | 100% |  |

- 使用场所发生故障统计

|  | 合计 | 住宅小区 | 办公区域 | 商场超市 | 宾馆饭店 | 医院 | 学校 | 交通场所 | 文体娱乐馆 | 其他场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障数 | 18 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯数 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- 时段发生故障统计

| 时段 | 故障数量 | 困人故障 | 非困人故障 | 其他 | 故障率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8-10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15.09 |
| 10-12 | 19 | 17 | 2 | 0 | 35.85 |
| 12-14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22.64 |
| 14-16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.55 |
| 16-18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.09 |
| 18-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.77 |
| 22-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

- 到耗时分析统计

| 时间范围 | 困人事件到场时间（起） | 非困人事件到场时间（起） | 困人实施救援（起） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5分钟 | 1 | 0 | 4 |
| 5-10分钟 | 8 | 0 | 9 |
| 10-15分钟 | 1 | 1 | 3 |
| 15-20分钟 | 2 | 0 | 2 |
| 30分钟以上 | 12 | 2 | 1 |
| 总计 | 24 | 3 | 22 |

- 救援到达时间超过国家规定时间30分钟的单位

| 时间 | 电梯注册代码 | 维保单位 | 使用管理单位 | 区域 | 电梯所在项目 | 抵达救援现场用时 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed Jan 07 09:40:35 CST 2026 | 311010190220126008 | 莫尼克电梯（北京）有限公司 | 承德卓越房地产开发有限公司 | 围场满族蒙古族自治县 | 围场县龙涛小区二期B区 | 3828 | 2028 |